ĐỀ CƯƠNG BIÊN TẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài:
Đánh giá tác động của đô thị hóa đến Đảo nhiệt bề mặt (SUHI) tại khu vực nội thành Hà Nội: So sánh giai đoạn 2019 và 2025 từ dữ liệu Landsat 8/9

2. Nhóm thực hiện:

Nhóm số: 10

Thành viên: Trần Thị Thanh Thảo

Lớp: 12_ĐH_CNTT4

B1. CHUẨN BỊ BIÊN TẬP

1. Xác định nhiệm vụ

Tên bản đồ

Bản đồ đánh giá tác động của đô thị hóa đến hiện tượng đảo nhiệt bề mặt đô thị (SUHI) tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2019–2025.

Nội dung chủ đề

Thể hiện:

- Phân bố nhiệt độ bề mặt đất (LST)

- Phân bố đảo nhiệt đô thị (SUHI)

- So sánh sự thay đổi nhiệt độ giữa năm 2019 và năm 2025

Lãnh thổ thành lập bản đồ: Khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ bản đồ

1 : 500.000

Mục đích

- Phân tích ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nhiệt độ bề mặt đất.

- Xác định các khu vực có cường độ đảo nhiệt đô thị cao.

Đối tượng sử dụng

- Sinh viên ngành GIS

- Nhà nghiên cứu môi trường đô thị

- Cơ quan quản lý đô thị

Phương thức sử dụng

Phục vụ nghiên cứu khoa học, học tập và phân tích môi trường đô thị.

Yêu cầu chung

Bản đồ cần thể hiện rõ:

- sự phân bố nhiệt độ bề mặt

- sự khác biệt giữa khu vực đô thị và khu vực có nhiều cây xanh

2. Thu thập tài liệu, dữ liệu

Dữ liệu viễn thám

- Ảnh Landsat 8 (năm 2019)

- Ảnh Landsat 9 (năm 2025)

- Bộ dữ liệu Collection 2 Level 2

Các chỉ số được trích xuất:

- LST (Land Surface Temperature) – từ band ST_B10

- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

- NDBI (Normalized Difference Built-up Index)

- SUHI (Surface Urban Heat Island intensity)

Nguồn dữ liệu:

Google Earth Engine (GEE)

Độ phân giải dữ liệu: 30 m

Dữ liệu hỗ trợ

- Ranh giới hành chính thành phố Hà Nội

- Dữ liệu Dynamic World để xác định khu vực xây dựng và thảm thực vật

- Dữ liệu bản đồ nền (giao thông, thủy hệ, khu dân cư)

Nguồn:

- gis.vn

3. Nghiên cứu đối tượng

Địa lí chung

Hà Nội là trung tâm đô thị lớn của Việt Nam, có tốc độ đô thị hóa nhanh.
Sự gia tăng mật độ xây dựng, bê tông hóa và giảm diện tích cây xanh đã làm thay đổi cân bằng nhiệt bề mặt.

Chuyên đề nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là Surface Urban Heat Island (SUHI) – hiện tượng khu vực đô thị có nhiệt độ bề mặt cao hơn so với khu vực xung quanh.

Các yếu tố ảnh hưởng gồm:

- mật độ xây dựng

- diện tích cây xanh

- vật liệu bề mặt (bê tông, nhựa đường)

Các chỉ số sử dụng trong nghiên cứu:

| Chỉ số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| LST | Nhiệt độ bề mặt đất |
| NDVI | Mức độ thảm thực vật |
| NDBI | Mức độ xây dựng |
| SUHI | Cường độ đảo nhiệt đô thị |

Dữ liệu nghiên cứu có dạng raster từ ảnh viễn thám.

4. Thiết kế bản đồ

4.1 Thiết kế cơ sở toán học

Tỷ lệ bản đồ: 1 : 500.000

Hệ tọa độ: VN-2000 / UTM Zone 48N

Phép chiếu: UTM

Kinh tuyến trục: 105° Đông

Đơn vị đo: Mét

Khuôn khổ bản đồ: A4

Bố cục bản đồ gồm:

- Bản đồ chính

- Bảng chú giải

- Thước tỷ lệ

- Mũi tên chỉ hướng Bắc

- Nguồn dữ liệu

- Bản đồ phụ vị trí Hà Nội

4.2 Thiết kế nội dung

Bản đồ nền

Các yếu tố nền được giữ lại gồm:

- ranh giới hành chính

- hệ thống sông hồ

- giao thông chính

- khu vực đô thị

Nội dung chuyên đề

Các lớp dữ liệu chính gồm:

- Bản đồ nhiệt độ bề mặt đất (LST) năm 2019

- Bản đồ nhiệt độ bề mặt đất (LST) năm 2025

- Bản đồ cường độ đảo nhiệt đô thị (SUHI)

- Bản đồ biến động SUHI giai đoạn 2019–2025

Nội dung hỗ trợ

- bảng chú giải

- thước tỷ lệ

- bảng chỉ dẫn

- biểu đồ so sánh nhiệt độ

- bản đồ phụ vị trí Hà Nội trong Việt Nam

4.3 Thiết kế hình thức

Màu sắc

- LST: xanh dương → xanh lục → vàng → cam → đỏ

- NDVI: đỏ → vàng → xanh lục → xanh lam

- NDBI: xanh dương → vàng → đỏ

- SUHI: xanh lam → vàng nhạt → đỏ

Built-up: xám
Vegetation: xanh lục

Ký hiệu

Sử dụng ký hiệu diện (raster) để biểu diễn phân bố nhiệt độ và các chỉ số.

Ranh giới khu vực nghiên cứu được thể hiện bằng đường màu đỏ.

Chữ

Chữ trên bản đồ cần:

- rõ ràng

- dễ đọc

- thống nhất kiểu chữ

- phân cấp kích thước hợp lý

4.2.4 Đề cương thiết kế

Đề cương thiết kế bao gồm:

- Các đặc điểm chính của bản đồ

- Nguồn dữ liệu sử dụng

- Kết quả nghiên cứu đối tượng

- Xây dựng cơ sở toán học của bản đồ

- Chỉ dẫn biên vẽ các yếu tố của bản đồ (nội dung chính và nội dung hỗ trợ)

B2. BIÊN VẼ

Sau khi hoàn thành đề cương, tiến hành biên vẽ bản đồ.

Các bước thực hiện:

- xử lý ảnh Landsat trên Google Earth Engine

- tính toán các chỉ số LST, NDVI, NDBI

- xác định khu vực Built-up và Vegetation

- tính toán SUHI

- xuất dữ liệu raster

Sau đó:

- nhập dữ liệu vào ArcGIS

- biên tập và xây dựng bản đồ chuyên đề

B3. CHUẨN BỊ IN

Các bước thực hiện:

- xây dựng bản thanh vẽ

- thiết kế layout bản đồ

- thêm bảng chú giải

- thêm thước tỷ lệ

- thêm nguồn dữ liệu

Sau đó tiến hành in thử và kiểm tra.

B4. IN

Bản đồ sau khi hoàn chỉnh sẽ được:

- xuất file bản đồ

- kiểm tra lần cuối

- in bản đồ hoàn chỉnh