Chương 1: Tổng quan về GIS (Lect01)

- Định nghĩa GIS: Là hệ thống thông tin đặc biệt dùng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra, tích hợp, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu liên quan đến các vị trí trên Trái đất.

- 5 thành phần của GIS: Phần cứng, Phần mềm, Dữ liệu (quan trọng nhất), Con người, Phương pháp.

- Thông tin địa lý (GI): Là câu trả lời cho mối quan hệ giữa đối tượng/hiện tượng và vị trí. Gồm 4 thành phần:

  - Vị trí (Toạ độ).

  - Thuộc tính (Đặc điểm).

  - Quan hệ không gian (Topology).

  - Thời gian.

Chương 2: Bản đồ và Hệ quy chiếu (Lect02)

- Nhận thức không gian: GIS là công cụ giúp con người hiểu biết về thế giới qua các câu hỏi: Cái gì? Ở đâu? Mối quan hệ thế nào?

- Hệ tọa độ:

  - Hệ tọa độ địa lý (Kinh độ, Vĩ độ - , ).

  - Hệ tọa độ phẳng/đề-các (x, y).

- Phép chiếu bản đồ: Quá trình chuyển bề mặt cong Trái đất lên mặt phẳng.

  - UTM (Universal Transverse Mercator): Phép chiếu hình trụ ngang đồng góc, đơn vị mét.

  - VN-2000: Hệ quy chiếu quốc gia Việt Nam (sử dụng Ellipsoid WGS-84, phép chiếu UTM).

Chương 3: Mô hình và Cấu trúc dữ liệu (Lect03a, 03b, 03c)

Đây là chương cực kỳ quan trọng, thường có trong câu hỏi so sánh.

- Mô hình Raster: Chia không gian thành lưới ô vuông (pixel).

  - Ưu điểm: Cấu trúc đơn giản, phù hợp với dữ liệu liên tục (nhiệt độ, độ cao).

  - Nén dữ liệu: Run-length encoding (RLE), Quadtree.

- Mô hình Vector: Dùng Điểm (Point), Đường (Line), Vùng (Polygon) dựa trên tọa độ (x, y).

  - Ưu điểm: Độ chính xác đồ họa cao, cấu trúc Topology rõ ràng.

  - Cấu trúc: Spaghetti (đơn giản) và Topology (thông minh).

- Dữ liệu thuộc tính: Các mức đo lường:

  - Nominal (Định danh): Tên gọi (ví dụ: loại đất).

  - Ordinal (Thứ bậc): Thứ tự (ví dụ: đường loại 1, loại 2).

  - Interval (Khoảng): Khoảng cách (ví dụ: nhiệt độ   ̊C).

  - Ratio (Tỷ lệ): Có số 0 tuyệt đối (ví dụ: dân số, diện tích).

- Cơ sở dữ liệu (DBMS): Các mô hình CSDL: Phân cấp, Mạng, Quan hệ (phổ biến nhất - Table), Hướng đối tượng, và Mô hình Lai (Hybrid - Vector lưu riêng, Thuộc tính lưu riêng).

Chương 4: Nhập liệu và Chất lượng dữ liệu (Lect04)

- Nguồn dữ liệu: Bản đồ giấy (số hóa), Viễn thám (vệ tinh), GPS, đo đạc trực tiếp.

- Sai số:

  - Sai số do số hóa: Overshoot (quá tay), Undershoot (chưa tới) tạo ra các Dangle nodes (nút treo).

  - Sliver polygons: Các đa giác nhỏ vụn xuất hiện khi chồng lớp do ranh giới không khớp.

- Chuyển đổi dữ liệu: Chuyển từ Raster sang Vector và ngược lại luôn gây ra sai số và mất mát thông tin.

Chương 5: Các phép phân tích không gian (Lect05)

Đây là phần bài tập thực hành thường gặp.

- Quan hệ Topology: Kề cận (Adjacency), Bao hàm (Containment), Kết nối (Connectivity).

- Các phép toán Overlay (Chồng xếp):

  - Union: Phép hợp (OR) - Lấy tất cả các đối tượng của cả 2 lớp.

  - Intersect: Phép giao (AND) - Chỉ lấy phần chung.

  - Identity: Giữ lại toàn bộ lớp chính và phần giao của lớp phụ.

  - Erase: Xóa bỏ phần diện tích bị chồng lấn.

  - Dissolve: Gộp các đa giác có cùng giá trị thuộc tính.

- Buffer (Phân tích vùng đệm): Tạo vùng bao quanh đối tượng với một khoảng cách d cho trước.

- Phân tích mạng lưới (Network Analysis): Tìm đường ngắn nhất, tìm vị trí tối ưu.

Chương 6: Ứng dụng GIS (Lect06)

- Quản lý TN&MT: Đất (phân hạng, quy hoạch), Nước (mạng lưới thủy văn), Rừng (theo dõi biến động), Biển và hải đảo.

- Quản lý thiên tai: Dự báo lũ lụt, cháy rừng, trượt lở đất.

- Tại Việt Nam: Các dự án như HanoiGIS, CSDL tài nguyên môi trường tại các tỉnh (Trà Vinh, Quảng Nam...).

Mẹo làm bài thi mở:

- Dạng so sánh: Tìm bảng so sánh giữa Raster và Vector (Nằm ở chương 3).

- Dạng nhận diện: Nếu đề hỏi về "nút treo", "đa giác vụn" -> Mở chương 4.

- Dạng phép toán: Nếu đề hỏi về "tìm khu vực thỏa mãn cả 2 điều kiện A và B" -> Chắc chắn là phép Intersect (Chương 5).

- Dạng hệ tọa độ: Việt Nam dùng VN-2000 (Chương 2).

1. Phân biệt Độ chính xác (Accuracy) và Độ chi tiết (Precision)

- Accuracy (Độ chính xác): Mức độ gần sát của giá trị đo được so với giá trị thực tế.

- Precision (Độ chi tiết/Độ chụm): Mức độ thống nhất giữa các lần đo hoặc số lượng chữ số thập phân sau dấu phẩy.

- Lưu ý: Một dữ liệu có thể rất chi tiết (nhiều chữ số thập phân) nhưng vẫn sai lệch hoàn toàn so với thực tế.

3. Bảng so sánh "Kinh điển": Raster vs Vector

Bạn nên đánh dấu trang này trong tài liệu vì câu hỏi so sánh luôn xuất hiện:

| Đặc điểm | Mô hình Raster | Mô hình Vector |
| --- | --- | --- |
| Cấu trúc | Đơn giản (ô lưới/pixel) | Phức tạp (tọa độ x, y) |
| Dung lượng | Lớn (tăng theo độ phân giải) | Nhỏ (chỉ lưu các điểm mút) |
| Độ chính xác | Thấp (phụ thuộc kích thước ô) | Cao (độ chi tiết đồ họa tốt) |
| Phân tích | Mạnh về phân tích bề mặt, chồng lớp | Mạnh về phân tích mạng lưới, Topology |
| Hiển thị | Phù hợp ảnh vệ tinh, bản đồ nhiệt | Phù hợp bản đồ địa chính, ranh giới |

4. Các mức đo lường dữ liệu thuộc tính (4 mức)

Rất dễ nhầm lẫn giữa Interval và Ratio:

- Nominal (Định danh): Chỉ để đặt tên (Số nhà, Loại đất, Tên tỉnh). Không tính toán được.

- Ordinal (Thứ bậc): Có thứ tự cao thấp (Đường loại 1 > Đường loại 2; Đất tốt > Đất xấu).

- Interval (Khoảng): Khoảng cách có ý nghĩa nhưng không có số 0 tuyệt đối (Nhiệt độ  ̊C - 0 ̊C không có nghĩa là không có nhiệt độ).

- Ratio (Tỷ lệ): Có số 0 tuyệt đối (Diện tích = 0 ha nghĩa là không có diện tích; Thu nhập = 0 đồng). Đây là mức cao nhất.

5. Lưu ý về các lỗi Topology (Chương 4)

Khi số hóa bản đồ vector, hãy chú ý 3 lỗi hình học phổ biến:

- Overshoot: Vẽ thừa (đường vượt quá điểm giao).

- Undershoot: Vẽ thiếu (đường chưa chạm đến điểm giao).

- Sliver Polygon: Đa giác "lá lúa" (các vùng nhỏ xíu xuất hiện do ranh giới của 2 lớp khi chồng xếp không khớp nhau hoàn toàn).

6. Logic trong truy vấn (Query)

Khi đề bài yêu cầu tìm đối tượng thỏa mãn nhiều điều kiện:

- Toán tử AND: Tìm phần giao (thỏa mãn tất cả các điều kiện). Kết quả thường ít hơn.

- Toán tử OR: Tìm phần hợp (thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện). Kết quả thường nhiều hơn.

- Toán tử NOT: Loại trừ đối tượng.

7. Phân tích vùng đệm (Buffer)

- Buffer điểm: Kết quả là một đường tròn.

- Buffer đường: Kết quả là một vùng dạng "nhộng" bao quanh đường.

- Buffer vùng: Có thể buffer ra ngoài hoặc buffer vào trong (negative buffer).

8. Metadata (Dữ liệu về dữ liệu)

Hãy nhớ Metadata không phải là dữ liệu bản đồ, mà là "lý lịch" của file đó, bao gồm: Ai tạo ra? Tạo khi nào? Hệ tọa độ gì? Độ chính xác bao nhiêu? Dùng để người khác biết cách sử dụng dữ liệu đúng đắn.

Để "vét cạn" những điểm có thể xuất hiện trong đề thi, bạn nên chú ý thêm các chi tiết kỹ thuật chuyên sâu sau đây. Những kiến thức này thường nằm ở các slide cuối của mỗi chương hoặc trong phần bài tập logic:

1. Biến dạng trong phép chiếu (SADD)

Khi đưa mặt cong lên mặt phẳng, luôn có 4 yếu tố bị biến dạng. Tùy vào mục đích bản đồ mà người ta chọn phép chiếu bảo toàn 1 trong các yếu tố sau:

- Shape (Hình dạng): Phép chiếu đồng góc (Conformal) - ví dụ: UTM, Mercator.

- Area (Diện tích): Phép chiếu đồng diện tích (Equal Area).

- Distance (Khoảng cách): Phép chiếu đồng khoảng cách (Equidistant).

- Direction (Phương hướng): Phép chiếu đúng hướng (Azimuthal).

- Lưu ý: Không có phép chiếu nào bảo toàn được cả 4 yếu tố cùng lúc.

2. Kỹ thuật nén dữ liệu Raster (Quadtree & RLE)

Đây là câu hỏi "ăn điểm" về mặt kỹ thuật trong Chương 3:

- Run-length encoding (RLE): Nén theo dòng. Ví dụ: dòng 1 có 10 ô màu xanh sẽ ghi là "10G" thay vì ghi chữ "G" 10 lần. Hiệu quả khi dữ liệu có nhiều mảng màu giống nhau đi liền nhau.

- Quadtree (Cây phân cấp): Chia vùng dữ liệu thành 4 phần. Nếu 1 phần chưa đồng nhất, lại chia tiếp làm 4 cho đến khi tất cả các ô trong vùng đó cùng một giá trị.

  - Mẹo: Quadtree giúp truy cập dữ liệu nhanh hơn và tiết kiệm không gian hơn cho các vùng dữ liệu trống lớn.

3. Phân biệt các phép Overlay "dễ nhầm"

Nhiều sinh viên hay nhầm giữa Clip, Intersect và Identity:

- Clip (Cắt): Giống như cái khuôn cắt bánh. Kết quả chỉ giữ lại hình học của lớp bị cắt nằm trong khuôn, không lấy thuộc tính của khuôn.

- Intersect (Giao): Giữ lại phần chung của cả hai lớp và kết hợp thuộc tính của cả hai.

- Identity (Định danh): Giữ lại toàn bộ hình học của lớp chính (Input). Những phần nào lớp phụ chồng lên thì mới được cập nhật thêm thuộc tính của lớp phụ.

4. Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key)

Trong mô hình CSDL Quan hệ (Relational Model):

- Primary Key (PK): Là cột có giá trị duy nhất (không trùng lặp) dùng để định danh cho mỗi hàng (ví dụ: Mã tỉnh, ID thửa đất).

- Foreign Key (FK): Là cột dùng để liên kết với Primary Key của một bảng khác.

- Lưu ý: Phép kết nối bảng (Join) chỉ thực hiện được khi hai bảng có chung một trường dữ liệu (Key field).

5. Mô hình dữ liệu bề mặt (DEM và TIN)

Dùng để thể hiện độ cao (Chương 3/5):

- DEM (Digital Elevation Model): Dữ liệu dạng Raster, mỗi ô lưu giá trị độ cao. Đơn vị đồng nhất, dễ tính toán độ dốc.

- TIN (Triangulated Irregular Network): Dữ liệu dạng Vector, kết nối các điểm độ cao thành các tam giác không đều.

  - Ưu điểm của TIN: Thể hiện địa hình hiểm trở (vực thẳm, đỉnh núi) chính xác hơn DEM vì mật độ điểm có thể thay đổi tùy độ phức tạp của địa hình.

6. Quan hệ Topology chuyên sâu

Đề thi có thể hỏi về các quy tắc Topology:

- Connectivity (Kết nối): Các cung (arcs) nối với nhau tại nút (nodes). Quan trọng trong phân tích mạng lưới điện, nước.

- Adjacency (Kề cận): Xác định các đa giác nằm cạnh nhau thông qua việc chia sẻ chung các cung.

- Containment (Bao hàm): Xác định các đối tượng nằm trong một diện tích bao quanh (vòng bao/cung).

7. Quy trình xử lý dữ liệu (Workflow)

Hãy nhớ thứ tự logic của một dự án GIS:

- Thu thập/Nhập liệu (Số hóa, GPS, Viễn thám).

- Lưu trữ/Quản lý (CSDL, Topology).

- Xử lý/Chỉnh sửa (Nắn chỉnh hình học, sửa lỗi nút treo).

- Phân tích (Truy vấn, Chồng xếp, Buffer).

- Hiển thị/Xuất bản đồ (Trình bày kết quả).

Mẹo nhỏ cuối cùng: Nếu trong đề thi có các từ khóa như "thời gian thực", "liên tục", "biến động bề mặt" -> Thường đáp án sẽ liên quan đến Raster. Nếu có các từ như "chính xác tuyệt đối", "địa chính", "quản lý tài sản" -> Đáp án thường là Vector.

Để hoàn tất việc ôn tập, dưới đây là những điểm "ngách" cuối cùng nhưng rất quan trọng, thường xuất hiện trong các câu hỏi khó hoặc câu hỏi thực tế trong đề thi GIS:

9. Phân biệt Truy vấn Thuộc tính và Truy vấn Không gian

Đây là hai cách cơ bản để tìm kiếm dữ liệu trong GIS:

- Truy vấn Thuộc tính (Attribute Query): Dùng ngôn ngữ SQL để lọc dữ liệu dựa trên bảng.

  - Ví dụ: DienTich > 500 AND LoaiDat = 'Rung'. (Không cần nhìn bản đồ cũng làm được).

- Truy vấn Không gian (Spatial Query): Lọc đối tượng dựa trên vị trí hoặc mối quan hệ với đối tượng khác.

  - Ví dụ: "Tìm tất cả các thửa đất nằm trong vùng ngập lụt", "Tìm các trạm xăng cách quốc lộ 1A dưới 500m". (Phải có bản đồ mới xác định được).

10. Phép kết nối bảng: Join và Relate (Chương 3)

Khi bạn có một bảng dữ liệu bên ngoài (file Excel) và muốn đưa vào GIS:

- Join (Kết nối): Gắn chặt bảng dữ liệu ngoại lai vào bảng thuộc tính của lớp bản đồ. Chỉ dùng khi quan hệ là 1 - 1 hoặc N - 1 (Nhiều hàng ở bảng này khớp với 1 hàng ở bảng kia).

- Relate (Liên kết): Chỉ tạo một mối liên kết tạm thời để tra cứu. Dùng khi quan hệ phức tạp như 1 - N hoặc N - N.

11. Các thành phần của Hệ quản trị CSDL (DBMS)

Trong GIS, mô hình CSDL phổ biến nhất là Mô hình Quan hệ (Relational Model):

- Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng (Tables).

- Các bảng nối với nhau qua các trường khóa (Keys).

- Mô hình Lai (Hybrid Model): Đây là cách hầu hết các phần mềm GIS truyền thống hoạt động: Lưu dữ liệu đồ họa (hình ảnh) ở các file riêng và dữ liệu thuộc tính trong một hệ quản trị CSDL quan hệ.

12. Phân biệt dữ liệu Rời rạc và dữ liệu Liên tục

- Dữ liệu Rời rạc (Discrete): Có ranh giới rõ ràng (Thửa đất, tòa nhà, con đường). Thường dùng Vector.

- Dữ liệu Liên tục (Continuous): Thay đổi dần dần trong không gian, không có ranh giới đột ngột (Nhiệt độ, độ cao, nồng độ ô nhiễm). Thường dùng Raster.

13. Phân tích Mạng lưới (Network Analysis) - Chương 5

Nếu đề thi hỏi về việc tìm đường đi hoặc tối ưu hóa vị trí, hãy nhớ:

- Mạng lưới bao gồm: Cung (Edges) và Nút (Junctions).

- Trở kháng (Impedance): Là các yếu tố cản trở chuyển động (ví dụ: độ dài đường, thời gian đi, phí cầu đường).

- Các bài toán điển hình: Tìm đường ngắn nhất, tìm phạm vi phục vụ (ví dụ: khu vực nào xe cứu hỏa có thể đến trong 5 phút).

14. Sự khác biệt giữa TIN và DEM (Bề mặt địa hình)

- DEM (Digital Elevation Model): Là một ma trận các ô vuông (Raster), mỗi ô có một giá trị độ cao. Dễ tính toán nhưng không chính xác ở những nơi địa hình thay đổi ngột ngột.

- TIN (Triangulated Irregular Network): Là mạng lưới các tam giác không đều (Vector). Chính xác hơn DEM vì nó tập trung nhiều điểm ở nơi địa hình phức tạp và ít điểm ở nơi bằng phẳng.

15. Lưu ý về Phép chiếu UTM và múi chiếu tại Việt Nam

- UTM chia Trái đất thành 60 múi (mỗi múi 6 độ kinh tuyến).

- Việt Nam dùng múi 48 (miền Bắc và Trung) và múi 49 (miền Nam và một phần miền Trung).

- Tuy nhiên, ở cấp tỉnh, Việt Nam dùng múi chiếu 3 độ với hệ số biến dạng k0 = 0.9999 để giảm thiểu sai số diện tích cho địa phương.

16. Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề trong GIS

- Xác định mục đích.

- Thu thập dữ liệu (Nền và Chuyên đề).

- Chuẩn hóa hệ tọa độ (đảm bảo các lớp chồng khít lên nhau).

- Phân lớp màu sắc/ký hiệu (Symbology).

- Trình bày các yếu tố phụ: Thước tỷ lệ, Chú giải, Mũi tên chỉ hướng Bắc.

Lời khuyên cuối cho buổi thi:

- Câu hỏi "Tại sao chọn Raster?": Ưu tiên trả lời là do tính toán nhanh, phù hợp dữ liệu liên tục, cấu trúc đơn giản.

- Câu hỏi "Tại sao chọn Vector?": Ưu tiên trả lời là do độ chính xác cao, lưu trữ nhẹ, giữ được các quan hệ Topology.

- Câu hỏi về sai số: Hãy nhớ "Dữ liệu đầu vào rác thì đầu ra là rác" (Garbage In, Garbage Out - GIGO).

17. Phân biệt Geoid và Ellipsoid (Chương 2)

Đây là kiến thức nền tảng để hiểu về độ cao và hệ tọa độ:

- Ellipsoid: Là mặt toán học trơn tru, dùng để tính tọa độ phẳng (x, y). Nó là hình học lý tưởng.

- Geoid: Là mặt thực tế của Trái đất dựa trên trọng trường (thường coi là mặt nước biển trung bình yên tĩnh kéo dài xuyên qua các lục địa). Mặt này gồ ghề, không bằng phẳng.

- Độ cao: Độ cao trên bản đồ thường là độ cao so với Geoid (độ cao hòn dấu), còn GPS thường trả về độ cao so với Ellipsoid. Hai giá trị này thường lệch nhau.

18. Kiểu dữ liệu trong bảng thuộc tính (Chương 3)

Khi làm việc với bảng (Table), bạn cần chú ý kiểu dữ liệu của từng cột để thực hiện phép toán đúng:

- String/Character: Lưu chữ (Tên chủ hộ, loại đất). Không thể cộng trừ.

- Integer (Số nguyên): Lưu số lượng (Số người, số tầng nhà).

- Float/Double (Số thực): Lưu các giá trị có số thập phân (Diện tích, chiều dài, tọa độ).

- Date: Lưu ngày tháng năm.

19. Mức đo lường "Lặp vòng" (Cyclic) - Chương 3b

Ngoài 4 mức chính (Nominal, Ordinal, Interval, Ratio), tài liệu còn nhắc đến mức Cyclic:

- Đây là các giá trị lặp lại theo chu kỳ.

- Ví dụ: Hướng phơi (0 - 360 độ), Kinh độ (0 - 180 độ Đông/Tây), Giờ trong ngày (1 - 24 giờ).

- Lưu ý: Phép toán trung bình trên dữ liệu này rất đặc biệt (ví dụ: trung bình của 350 độ và 10 độ là 0 độ, chứ không phải 180 độ).

20. Phân tích vùng chồng lấn (Overlay) - Các trường hợp cụ thể

Đề thi có thể đưa ra các tình huống thực tế:

- Tìm khu vực thích hợp để xây trường học: Cách đường chính 500m (Buffer) + Nằm trên đất trống (Attribute Query) + Giao của hai điều kiện này (Intersect).

- Cập nhật dữ liệu bản đồ: Dùng phép Identity để giữ lại ranh giới cũ nhưng cập nhật thông tin mới từ lớp dữ liệu khảo sát thêm.

21. Nguồn sai số theo giai đoạn (Chương 4)

Đề thi có thể hỏi: "Sai số do ranh giới thực địa không rõ ràng thuộc giai đoạn nào?". Bạn cần nhớ:

- Thu thập dữ liệu: Sai số máy GPS, sai số bản đồ nguồn, ranh giới thực không rõ (vùng đầm lầy, rừng).

- Nhập liệu: Lỗi do kỹ thuật viên số hóa (run tay), lỗi thiết bị quét (scanner).

- Lưu trữ: Do giới hạn phần mềm (không lưu đủ số chữ số thập phân).

- Xử lý/Phân tích: Chuyển đổi qua lại giữa Raster - Vector, lỗi do các thuật toán nội suy.

22. Tỷ lệ bản đồ và Độ chi tiết (Chương 2)

- Tỷ lệ càng lớn (ví dụ 1:500) thì độ chi tiết càng cao, diện tích bao phủ càng nhỏ.

- Tỷ lệ càng nhỏ (ví dụ 1:1.000.000) thì độ chi tiết càng thấp (phải tổng quát hóa đối tượng), diện tích bao phủ càng rộng.

- Lưu ý: Trong GIS, dữ liệu có thể phóng to/thu nhỏ tùy ý nhưng độ chính xác thì không đổi (phụ thuộc vào tỷ lệ của bản đồ nguồn lúc nhập liệu).

23. Các thành phần của Hệ tọa độ phẳng (Projected Coordinate System)

Một hệ tọa độ phẳng đầy đủ bao gồm:

- Hệ tọa độ địa lý gốc (Geographic Coordinate System).

- Phép chiếu (Projection).

- Các tham số phép chiếu (Kinh tuyến trục, Vĩ tuyến chuẩn, Điểm gốc tọa độ).

- Đơn vị đo lường (thường là mét).

24. Ứng dụng GIS tại Việt Nam (Chương 6)

Nhớ các dự án tiêu biểu để trả lời câu hỏi thực tế:

- HanoiGIS: Quản lý đô thị Hà Nội.

- Trà Vinh: Ứng dụng quản lý TN&MT, có website dựa trên chuẩn mở OpenGIS.

- Công nghệ Viễn thám (Remote Sensing): Thường đi đôi với GIS để giám sát biến động (cháy rừng, lũ lụt, đô thị hóa).

TỔNG KẾT CHIẾN THUẬT ĐI THI:

- Đọc kỹ câu hỏi: Xác định đề đang hỏi về dữ liệu Hình học hay Thuộc tính.

- Loại trừ: Nếu câu hỏi về mạng lưới (đường đi, cấp nước) -> Loại ngay các đáp án liên quan đến Raster.

- Từ khóa: * Thấy "Diện tích", "Dân số" -> Nghĩ đến Ratio (Tỷ lệ).

  - Thấy "Số hóa", "Lỗi nút" -> Nghĩ đến Topology.

  - Thấy "Quản lý đất đai Việt Nam" -> Nghĩ đến VN-2000, UTM.

- Kiểm tra tài liệu: Nếu quên phép toán Overlay nào, hãy lật nhanh đến Chương 5. Nếu quên về mô hình nén dữ liệu, lật đến Chương 3.